HDL-Kolesterol, P- (Architect)

# Koder

## Rapportnamn

P-HDL-kolesterol

## Synonym

HDL

## Beställningskod

Kolest-HDL eller KOLHDL.

## Instrumentkod

KOLHDL

## NPU-kod/EDI-kod

NPU01567, som EDI-kod används XKOLHDL

# Provmaterial

## Typ av provmaterial

Ven-, kapillärblod.

## Typ av provrör och tillsatser

PST- och SST-rör, gelrör, rör utan tillsats, rör med heparintillsats.

## Provvolym

1 mL serum/plasma vid standardutförande. 
Instrumentet tar 2 µL prov. Vid första provuppsuget tas 8 µL extra som slask. 
Tillkommer cirka 30 µL dödvolym.

## Provberedning och förvaring

Ocentrifugerat blodprov bör förvaras i rumstemperatur.

Inom fem timmar efter provtagningen bör serum/plasma vara avskilt från blodkropparna, utom för centrifugerat SST-rör som kan förvaras 2 dygn vid 2-8°C, centrifugerat PST-rör 1 dygn.

Centrifugering sker vid minst 1300 g i 10 minuter, för PST- och SST-rör rekommenderas 2000 g, alternativt 2400 g i 7 minuter.

Serum/plasma kan förvaras 6 dygn vid 2 - 8°C. Provet bör ej frysas.

# Utförande

Lipemiska prov analyseras utan förbehandling, oavsett lipemigrad.

Se utförandebeskrivningar ”Architect....”.

# Felkällor

EDTA-plasma ger falskt för låga resultat.
Ultracentrifugering ger falskt låga resultat.

## Interferenser

Ingen interferens vid hemolys upp till 20 g/L, okonjugerat bilirubin upp till 1147 µmol/L, konjugerat bilirubin upp till 1086 µmol/L, intralipid upp till 20 g/L samt askorbinsyra upp till 221 µmol/L.

# Svarsrutiner

Enhet mmol/L.
Resultat lämnas ut med 2 decimaler upp till 1 mmol/L, 1 decimal upp till 20 mmol/L, därefter utan decimal. 
Resultat mindre än 0,15 mmol/L lämnas automatiskt ut som < 0,15 mmol/L.

Vid samtidig beställning av HDL och LDL genereras en kvot LDL/HDL, se metodbeskrivningen för P-LDL-kolesterol

## Referensintervall

Vuxna:
Kvinnor:	1,0 – 2,7 mmol/L
Män:	0,80 – 2,1 mmol/L

barn:
1 vecka – 8 år:	0,67 – 1,6 mmoL/L
9 – 17 år:		0,84 – 1,9 mmol/L

## Referensurvalsgrupp

Vuxna enligt NORIP.
barn:
1 vecka – 5 mån: se referenslista nr 3, 4 och 5.
6 mån – 17 år: se referenslista nr 6.

# Utrustning

## Instrument

Architect c8000 respektive c16000 från Abbott.

# Reagens

## Kemikalier / Kit

UHDL, kat.nr: 3K33-21, från Abbott. Förvaras vid 2-8°C.

Reagens 1 innehåller askorbinsyreoxidas, < 3000 U/L; peroxidas,
< 1300 ppg U/L; kolesteroloxidas, <1000 U/L;
N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin-dinatrium (DSBmT), < 1,0 mmol/L; accelerator, < 1,0 mmol/L.
Reagens 2 innehåller 4-aminoantipyrin, < 0,1%; kolesterolesteras, < 1500 U/L;detergen < 2,0%.

En förpackning innehåller cirka 1440 tester.
Reagensvolym R1: 200 µL, R2: 67 µL.
Reagensen är färdiga att använda.

För övriga lösningar se utförandebeskrivning ”Allmänna lösningar KKF”.

## Riskbedömning

Reagenset innehåller inga miljö- eller hälsofarliga ämnen, men kan ge allergi vid hudkontakt. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.

# Kalibrering

## Kalibrator

Analysen standardiseras med Lipid mulitconstituent calibrator, kat.nr: 5P56-01, från Abbott.
Som blank används vatten, vilket levereras automatiskt till kyvett via provnålen.

För beredning och förvaring, se utförandebeskrivning ”Architect, handhavande av kalibratorer".

## Spårbarhet

CDC, referensmetod för HDL-C.

# Kvalitetskontroll

## Internkontroll

Autonorm Liquid Human nivå 1 och 2 (Sero, humant ursprung, ca 1
respektive 2 mmol/L).

För beredning, förvaring och frekvens, se utförandebeskrivning
"Architect, handhavande av kontroller".

För ny batch av kontroller analyseras den under minst fem dagar, helst med flera instrument varje gång.

## Externkontroll

EQUALIS allmän kemi, en gång/månad.

# Indikation/Medicinsk betydelse/Användningsområde

Bör ingå i utredning av primära och sekundära hyperlipoproteinemier och vid bedömning av kardiovaskulär risk.

"High density"-lipoproteiner (HDL eller alfa-lipoproteiner) kan bildas på flera sätt, dels i lever och i tarm, dels från de ytfragment som frisätts vid medbrytnigen av VLDL och kylomikroner.
Funktionen anses dels vara att omsätta ytkomponenterna hos kylomikroner och VLDL, dels att återföra kolesterol till levern. HDL tänkes utgöra ett slags skydd mot "överbelastning" av kolesterol och anses skyddande mot kardiovaskulär sjukdom.
Låga värden ses vid familjär hypo-alfa-lipoproteinemi, Tangiers sjukdom och LCAT-brist men måttliga sänkningar kan ses vid diabetes och sjukdomar i lever och njurar.
Höga halter ses vid familjär hyper-L-lipoproteinemi, hyper-L-triglycideridemi men beror oftast på regelbundet alkoholintag eller medicinering (östrogen, antiepileptika, bronkdilatantia).

Vid bedömning av kardiovaskulär risk bör HDL bestämmas tillsammans med LDL (helst direktmetod) för beräkning av LDL/HDL-kvoten. Ett ännu bättre alternativ för bedömning av blodlipidstatus anses kvoten apolipoprotein B/apolipoproteinA1 vara.

# Metodprincip

Metoden bygger på en acceleration av reaktionen mellan kolesterol-oxidas och oförestrat icke-HDL-kolesterol, och en selektiv upplösning av HDL-kolesterolet med ett specifikt detergent.

I det första reagenset utsätts oförestrat icke-HDL-kolesterol för en
enzymreaktion med kolesteroloxidas, där peroxider som bildas bryts ner genom en peroxidasreaktion med DSBmT, vilket resulterar i en färglös produkt. 
Det andra reagenset består av ett detergent (som kan lösa upp HDL-kolesterol) kolesterolesteras och ett kromogen som bildar färg för bestämning av HDL-kolesterol. Färgen mäts vid 604 nm.

## Mätintervall

0,13 – 4,66 mmol/L. 
Vid högre resultat späder instrumentet automatiskt provet 1:2 och analyserar om det.
Är provet fortfarande för högt (>9,45 mmol/L) beställs instrumentets nästa spädning, 1:5.
Vid fortsatt >-larm (>23,3 mmol/L) späds provet manuellt med 0,15 mol/L NaCl.

## Storhet

Substanskoncentration.

# Mätosäkerhet

Rutiner för hur mätosäkerheten tas fram beskrivs i Verksamhetshandboken kapitel 6. Mätosäkerhet vid två nivåer och uppföljningsperiod finns angivet i ett separat dokument för hela KKF.

# ”Bra att veta”

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 1:2005, 
indikationer för ökad risk HDL-kolesterol < 1,0 mmol/L för män,
< 1,3 mmol/L för kvinnor.

M-komponenter interfererar inte med denna metod för HDL-kolesterol.

Analysnummer 1093.

# Hänvisningar

## Referenser

- Kitdokumentation från Abbott. Aktuell insert, se metodpärm.

- Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, åttonde årgången, sid 350-351.

- Colantonio DA, Kyriakopoulou L, Chan MK, Daly CH, Brinc D, Venner AA, Pasic MD, Armbruster D, Adeli K. Closing the Gaps in Pediatric Laboratory Reference Intervals: A CALIPER Database of 40 Biochemical Markers in a Healthy and Multiethnic Population of Children. Clin Chem 2012; 58: 854-68.

- Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC, eds. Pediatric reference intervals. 6th ed. Washington, DC: AACC Press, 2007.

- Yip PM, Chan MK, Nelken J, Lepage N, Brotea G, Adeli K. Pediatric reference intervals for lipids and apolipoproteins on the VITROS 5,1 FS Chemistry System. Clin Biochem 2006; 39: 978-83.

- Aldrimer M, Ridefelt P, Rödöö P, Niklasson F, Gustafsson J, Hellberg D. Reference intervals on the Abbot Architect for serum thyroid hormones, lipids and prolactin in healthy children in a population-based study. Scand J Clin Lab Invest 2012; 72: 326-32.

## Valideringar

G:\KKF\Kvalitetsledningssystem\Metodvalideringar\Aktuella\Architect\Kolesterol HDL (P-) – Architect,(Roche) – Abbott – 0609xx.xls.

# Dokumenthistorik

| Version | Orsak / ändring | Senast ändrad av |
| --- | --- | --- |
| 4.0 | 2005-04-24: Byte från Advia 1650 till Architect c8000. Byte från Bayerreagens B01-4757-01 till Roche 03030067, dock likartad metod. Bytt från Bayer-kalibrator till cfas lipid, 12172623, från Roche. | Birgitta Wande |
| 4.1 | 2005-10-03: Tidigare ref.int: kv: 0,8-1,9; m: 0,7-1,6. Byter till Läke- medelsverkets behandlingsrekommendation 1:2005 kv: >1,2; m: >0,9. | Birgitta Wande |
| 4.2 | 2007-02-22: Bytt till Abbotts reagens 3K33-20 samt Abbotts kalibrator 1E68-03. | Birgitta Wande |
| 1 | Införd i Centuri | Anders Edström |
| 2 | Omskriven till Centurimall | Birgitta Wande |
| 3 | Ändrat refrensintervall för vuxna, lagt till barnreferensintervall | Birgitta Wande |
| 4 | Bytt från separat kalibrator till multilipidkalibrator | Birgitta Wande |